Inhoud:

| - Inleiding. - Probleemstelling. - Koude bruggen. - De Fundering. - De Kolommen. - Het Dakterras. - Berekeningen. - Conclusie - Bronvermelding - Bijlage | Blz. 1 Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 5 Blz. 5 #### Blz. 5 |
| --- | --- |

Inleiding:

Onder warmte verstaan we simpel gezegd een vorm van energie.

Warmte kan op drie verschillende wijze overgedragen worden, men noemt dit de verschillende vormen van warmtetransport.

Deze zijn:

* stroming, oftewel convectie

* straling, ook wel radiatie genoemd

* geleiding of conductie

Als we de verliezen van het warmte transport bekijken, dan zien we dat er veel warmte verloren gaat door de zogenaamde 'koude bruggen'. Een koude brug heeft slechte thermische eigenschappen, die tot warmteverlies leiden.

In ons project vinden we ook een aantal koude bruggen. In dit verslag kun je zien wat er fout is aan de constructies en hoe we ze tegenwoordig oplossen.

In het bouwbesluit staat omschreven dat een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan een warmteweerstand van ten minste 2,5 m²*K/W. Slechts 2% van het gebruiksoppervlak van de woning mag uit ramen en kozijnen bestaan. Hiervoor geldt een andere waarde, namelijk 4,2

m²*K/W.

Probleemstelling:

De taak omschreven in de contractstukken bestaat uit twee opdrachten nl.

- Groepsgewijs zoeken, bepalen waar eventueele koude bruggen zich zouden kunnen bevinden en het vinden van mogelijke oplossingen.

- Het individueel berekenen van een constructie onderdeel van “casa parete”. Dit kan m.b.v. het bouwfysica programma op de computer.

# Koude Bruggen:

|  | ### De Fundering |
| --- | --- |
|  | De eerste koude brug die we bij het project “casa parete” vinden we bij de aansluiting van fundering met broodjesvloer. Omdat de fundering en de broodjesvloer niet juist zijn geïsoleerd, treedt er een koude brug op. Deze koude brug kunnen we voorkomen door bij de fundering een verloren bekisting toe te passen, hiermee is de fundering voldoende geisoleerd. Om de vereiste RC-waarde van |
| Figuur 1. Detail koude brug t.p.v. de fundering |  |

| ### De Kolommen |  |
| --- | --- |
| Een tweede koude brug die we bij het project “casa parete” geconstateerd hebben, vinden in de hoek oplossing bij het erker. Hier is gebruik gemaakt van stalen kolommen (60x60x5) die leiden tot een koude brug. De warmte gaat verloren doordat er een hoeklijn verbonden is aan de kolom. De kolom is niet op de juiste wijze geïsoleerd en heeft doorstroom mogelijkheid voor koude lucht van buitenaf. De oplossing is niet moeilijk. We moeten er slechts voor zorgen dat de kolom op de juiste wijze geïsoleerd wordt. Dit kunnen we doen door de kolom in te pakken met isolatiemateriaal en/of hem vol te storten met een isolerend materiaal (bijv. volspuiten met PUR). |  |
|  | Figuur 2. Detail koude brug t.p.v. de hoekkozijn |

|  | ### Het Dakterras |
| --- | --- |
|  | Op het dakterras vinden we de laatste koude brug (tot nu toe). We hebben hier te maken met een verdiepingsvloer (kanaalplaatvloer), die op het eerste oog goed geïsoleerd lijkt. Maar doordat de bovenste verdieping in houtskeletbouw gerealiseerd is en niet goed is afgewerkt vinden we een koude brug. In figuur 3 wordt de koude brug toegelicht. De koude brug in de figuur kunnen gemakkelijk voorkomen door de isolatie onder in het houtskeletbouw-element door te laten lopen over de gehele regel (38x121).De thermische isolatie van houtskeletbouw-woningen kan negatief beïnvloed worden door stijlen en regels, maar ook door kozijnen. De invloed van koude bruggen wordt steeds groter naarmate dat de Rc-waarde van uitwendige constructies blijft toenemen. |
| Figuur 2. Detail t.p.v. het dakterras |  |

Berekeningen:

In dit gedeelte van de opdracht hebben we individueel berekeningen gemaakt van een aantal principedetails van casa parete. De uitgewerkte berekeningen kunt u als bijlage achterin het verslag terug vinden. In tabel 1 kunt u overzichtelijk zien wie wat heeft berekend en de uitslagen van deze berekeningen. Alle berekenigen zijn gemaakt met het bouwfysisch programma op de computer.

| Omschrijving: | nr.: | Felix | Hugo | Ed | Rolf | Rc | Condensatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buitenmuur 1 | 101F |  |  | X |  | 2,97 | Nee |
| Buitenmuur 2 | 210A |  | X |  |  | 2,82 | Nee |
| Dak | 311D | X |  |  |  | 3,09 | Nee |
| Hellend dak | 313B |  |  |  | X | 3,03 | Nee |

Tabel 1. Takenlijst

Conclusie:

Op basis van deze berekeningen kunnen we zeggen dat de constructie van casa parete voldoet aan in het Bouwbesluit gestelde eis van een warmteweerstand van ten minste 2,5 m²*K/W. Indien we rekening houden met de geconstateerde mogelijke koude bruggen kunnen we in dit stadium zeggen dat Casa Parete zal voldoen aan de gestelde EP-waarde. Hier zal echter nog onderzoek naar gedaan moeten worden. Dit zal in een komende taak gebeuren.

Bronnen:

- Bouwfysica 1   ing. A.J. Melsen

- Bouwfysica 2   ing. A.J. Melsen

- Lessen bouwfysica    dhr.Barendse

- Bouwfysisch programma

Bijlage:

- Berekening van Felix Norambuena;

- Berekening van Hugo Vermeer;

- Berekening van Ed Lenting;

- Berekening van Rolf Sagel.